РАЗЪЯНЕНИЯ №26-12/2011

ЭКСПЕРТНОГО КОМИТЕТА

НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

- Методические рекомендации

- по заполнению энергетического паспорта,

- составленного по результатам

- обязательного энергетического обследования

- Форма и содержание энергетического паспорта (далее ЭП) потребителя ТЭР должна полностью соответствовать Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 года № 182.

- Запрещается менять форму паспорта, изменять названия приложений, таблиц, нумерацию, удалять/добавлять столбцы, таблицы.

- Базовый год - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.

- ЭП, разработанный по результатам обязательного энергетического обследования, составляется на юридическое лицо в целом и должен содержать приложения №№ 1-23 (все в обязательном порядке), независимо от того, есть ли необходимость заполнения этих форм.

- Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям N N 14 - 19 к настоящим Требованиям.

- При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 – 23, заполненные по каждому обособленному подразделению.

- В приложениях №№ 4, 5, 6, 7 предшествующие годы необходимо располагать в столбцах слева направо по возрастанию, а в приложениях №№ 10, 15, 16, 17, 18 - слева направо по убыванию.

- Приложение №1 (титульный лист)

- Титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР должен:

- - Полностью соответствовать Требованиям, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 года № 182;

- содержать:

- 1.Наименование саморегулируемой организации, членом которой является лицо, проводившее энергетическое обследование;

- 2.Наименование лица, проводившей энергетическое обследование;

- 3.Вид энергетического обследования (обязательное, добровольное);

- 4.Наименование обследованной  организации (объекта);

- 5.Подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- 6.Должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица, печать организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования.

- 7.Дату составления энергетического паспорта - месяц, год.

- Приложение №2

- «Общие сведения об объекте энергетического обследования»

- Указывается полное наименование обследуемой организации, которое должно точно совпадать с наименованием в учредительных документах организации.

- Пункты 1-10 обязательны для заполнения.

- Особенности заполнения некоторых строк:

- 1. Пункт 4: «Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) - отсутствие основного общества, необходимо указать «НЕТ»;

- 2. Пункт 5: «Доля государственной (муниципальной собственности), %» - указывается ВСЕГДА, а не только для акционерных обществ. Данное поле должно содержать числовое значение в пределе 0÷100.

- 3. Пункт 6: «Банковские реквизиты, ИНН» - Обязательно следует указывать КПП, БИК, счет и ИНН, также рекомендуется указывать ОГРН организации.

- 4. Пункт 8-10: номер телефона и факс обязательны (в случае отсутствия, необходимо указать «факс отсутствует»).

- В таблице 1 необходимо заполнить данные за базовый и 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы.

- Энергоемкость производства продукции, работ, услуг определяется по формуле: Энергоемкость = потребление энергоресурсов, тыс. т.у.т./ объем производства, тыс. руб.

- «Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) %» - поле должно содержать числовое значение в интервале 0÷100.

- В таблице 2 заносятся сведения об обособленных подразделениях организации: наименования подразделений, их адреса, ИНН, КПП, среднегодовая численность работников. Согласно п. 3 требований, утв. Приказом Минэнерго от 19.04.2010 № 182, к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 - 23, заполненные по каждому из обособленных подразделений обследуемого юридического лица.

- Приложение 3

- «Сведения об оснащенности приборами учета»

- В таблицу заносятся приборы коммерческого и технического учета.

- Технический учет не всегда ставиться на вводах

- Особенности заполнения некоторых строк:

- 1.количество оборудованных приборами вводов – необходимо указывать числовое значение;

- 2.количество не оборудованных приборами вводов – необходимо указывать числовое значение;

- 3.количество приборов с нарушением сроков поверки – необходимо указывать числовое значение;

- 4.количество приборов с нарушением требований нормативной технической документации и классу точности приборов – необходимо указывать числовое значение.

- 5.Необходимо обязательно указывать рекомендации и примечания, к рассматриваемым приборам учета энергоресурсов.

- Приложение 4

- «Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях»

- Заполняются данные по объемам потребления ТЭР и воды в предложенных единицах измерения за отчетный (базовый) год и 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы.

- В пункте 3: Обязательно предоставить «Обоснование снижения или увеличения потребления» по всем видам ресурсов проводится анализ их использования за предыдущие годы, а также разъяснение снижения или увеличения потребления.

- Приложение 5

- «Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях»

- Заполняются сведения по балансу электрической энергии в тыс.кВт.ч за 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный год и прогноз на последующие годы. При прогнозировании потребления ТЭР бюджетных учреждений необходимо учитывать ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года, статья 24.

- Потери электроэнергии рассчитываются для всех предприятий независимо от видов деятельности. (Величина потерь электроэнергии, как и других видов ТЭР, является одним из показателей энергетической эффективности и не может быть равной нулю, при наличии потребления электрической энергии).

- Приложение 6

- «Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях»

- Заполняются сведения по балансу тепловой энергии в Гкал за 4 предшествующих, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный год и прогноз на последующие годы.

- Основным показателем потенциала энергосбережения являются нерациональные потери.

- Приложение 7

- «Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях»

- Заполняются сведения по балансу потребления котельно-печного топлива в т.у.т. за 4 предшествующих года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, отчетный и прогноз на последующие годы. В пункте 1 указывается вид топлива.

- Приложение 8

- «Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях»

- Транспортные средства рекомендуется разделить на группы (легковые, грузовые, спецтехника и др.) с детальным отражением каждого транспортного средства. Заполнение таблицы должно производиться по каждому виду моторного топлива (дизель, бензин, газ), используемому на обследуемом предприятии.

- Расписывается весь транспорт, указывается каждая единица транспорта – отдельно.

- Приложение 9

- «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии»

- Предоставляются сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), альтернативных топлив и возобновляемых источников энергии. Приводятся характеристики ВЭР: фазовое состояние, расход, давление, температура, характерные загрязнители и их концентрация; годовой выход и фактическое использование ВЭР. По альтернативным видам ТЭР приводится их перечень, сведения о характеристиках, теплотворной способности ТЭР, мощность энергетической установки, КПД, годовая наработка и годовой фактический выход энергии.

- Приложение 10

- «Показатели использования электрической энергии на цели освещения»

- Заполняются сведения по использованию электрической энергии на цели освещения за базовый год и предыдущие 4 года, за исключением случаев: организация образована в более поздний период или не осуществляла деятельности в предшествующие годы, с указанием типов ламп, суммарной мощности и др.

- В графу "Количество светильников с энергосберегающими лампами" попадают все светильники, кроме светильников с лампами накаливания.

- При наличии на предприятии ламп накаливания, в приложении 21 необходимо внести мероприятие «замена ламп накаливания на  энергосберегающие» на основании положений Федерального 
закона № 261-ФЗ.

- Положением 261 ФЗ - запрещается оборот ламп накаливания. Так же есть проблема для спец. Предприятий, в которых используются лампы накаливания, например 36 вольт во взрывозащищенных корпусах , альтернатив на рынке пока нет.

- Приложение 11

- «Основные технические характеристики и потребления энергетических ресурсов основными технологическими комплексами»

- Заполняются данные по потреблению энергоресурсов основными технологическими комплексами. Под технологическим комплексом целесообразно понимать совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.

- В зависимости от размеров предприятия и характера производства в качестве технологических комплексов могут выступать как цех в целом, так и крупные технологические линии внутри одного цеха. Возможно включение в перечень технологических комплексов компрессорных, котельных предприятия, холодильных установок.

- Приложение 12

- «Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)»

- В приложении перечисляются все здания, находящиеся на балансе организации, год ввода в эксплуатацию, краткая характеристика ограждающих конструкций, фактический и физический износ здания.

- Фактический и физический износ дается на основании данных бухгалтерской отчетности.

- Удельную тепловую характеристику зданий указывать за отчетный базовый год в предложенных единицах - Вт/куб.м С°

- Приложение 13

- «Сведения о показателях энергетической эффективности»

- Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации (при наличии) указать «в наличии», при ее отсутствии – «отсутствует». Утвержденная программа отсутствует.

- Данные для заполнения таблиц 1 и 2 данного приложения берутся из программы энергосбережения.

- Приложения 14-19

- Заполняются только для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части передачи, поставки энергетических ресурсов.

- Если есть данные, то указывается: протяженность линий электропередачи (км.), трансформаторы, устройства компенсации реактивной мощности.

- Приложение 20

- «Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов»

- По каждому виду ТЭР должен быть представлен перечень конкретных мероприятий с указанием (для каждого мероприятия) затрат на внедрение, годовой экономии в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости.

- В данное приложение возможно включать все мероприятия по энергосбережению, которые считаются целесообразными для внедрения на обследуемых объектах юридического лица.

- Приложение 21

- «Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

- Итоговые значения в т.у.т.

- Приложение 22

- «Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

- Перечисляются должностные лица (ФИО полностью, например – Иванов Иван Иванович), ответственные за обеспечение мероприятий по энергосбережению, их должность, контактная информация, основные функции.

- Приложение 23

- «Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

- Указывается количество сотрудников, прошедших обучение именно в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.